# Guida pratica a DeepLabCut

## Avvio di DeepLabCut

Attivare l'ambiente Conda:

conda activate deeplabcut

Avviare la GUI:

python -m deeplabcut



In Dbios Suberbrain:

start_deeplabcut

# Manual labeling

# 1. Creazione di un nuovo progetto

## New Project

### Project Name

Nome del progetto.

Esempio:

MaternalAggression

### Experimenter

Nome dell'operatore.

Esempio:

Isabella

### Videos

Video da utilizzare per addestrare la rete, selezionare video simili come struttura, luce camera.

## Multi-Animal Project

### Single Animal

Da utilizzare quando nel video è presente un solo animale.

### Multi Animal

Da utilizzare quando sono presenti due o più animali.

In questo caso DeepLabCut addestra:

- un detector che individua gli animali

- un pose estimator che identifica i landmarks

## Body Parts

Elenco dei punti anatomici da tracciare.

Esempio:

Nose

Left Ear

Right Ear

Head

Tail Base

Tail Tip



tip: quando si lavora con più animali un numero maggiore di body parts ha aiutato a ridurre i salti.

## Unique Body Parts

Parti presenti una sola volta nella scena.

Esempio:

- ciotola

- porta

- nido

- ROI fissa

Questi punti aiutano spesso il tracking.

## Identity Tracking

### Use individual identities

Permette di assegnare un'identità agli animali:

Male

Female

utile quando si vuole seguire il comportamento di ciascun individuo, per identificarlo senza rischiare di invertire i due animali, si potrebbe rasarli o usare coloranti.

# 2. Estrazione dei Frame

## Extract Frames

Seleziona i frame da annotare.

## Extraction Method

### Manual

L'utente seleziona manualmente i frame.

Utile se:

- ci sono eventi rari

- posture particolari

- comportamenti poco rappresentati

### Automatic

DeepLabCut sceglie automaticamente i frame. Consigliato nella maggior parte dei casi.

## Algorithm:

### K-Means

Metodo più utilizzato. => Seleziona frame molto diversi tra loro.

Vantaggi:

- maggiore variabilità

- meno frame ridondanti

- migliore generalizzazione

Consigliato quasi sempre.

### Uniform

Estrae frame a intervalli regolari.

Vantaggi:

- semplice

Svantaggi:

- molti frame simili

## Crop Frames

### Disabled

Utilizza l'intero frame.

Consigliato se:

- arena piccola

- animali si spostano ovunque

### Enabled

Permette di definire una regione di interesse.

Vantaggi:

- training più veloce

- meno falsi positivi

## Cluster Step

Controlla quanti frame vengono considerati durante il clustering.

Valori alti:

- più veloce

Valori bassi:

- selezione più accurata

# 3. Labeling

## Label Frames

Annotazione manuale dei landmarks.

## Shape Type

### Point

Punto singolo.

Usato per:

- naso

- orecchie

- coda

È la modalità standard.

### Box

Rettangolo.

Usato principalmente per:

- object detection

- identificazione degli animali

Serve al detector multi-anima, simile a quello usato nello zoomodel

### Ellipse

Ellisse che descrive il corpo.

Può essere utile per:

- stimare orientamento

- descrivere l'intero animale

### Standard molto usato

### Skeleton

Collegamento tra landmarks.

Esempio:

Nose -> ear

center -> TailBase

Non aggiunge nuovi punti.

Serve a:

- visualizzazione

- migliorare la plausibilità della postura

- ridurre configurazioni anatomiche impossibili

Ci ha dato molti problemi senza ridurre inversione degli animali

# 4. Create Training Dataset

## Shuffle

Numero identificativo del dataset.

Esempio:

Shuffle 1

Shuffle 2

Shuffle 3

Permette di confrontare addestramenti diversi.

Normalmente si usa:

Shuffle 1



Quando crei il training dataset, DeepLabCut divide i frame annotati in:

- training set

- test set

Lo shuffle indica una particolare divisione casuale dei dati.

Ad esempio, se hai annotato 200 frame:

### Shuffle 1

Training:

frame 1

frame 2

frame 3

...

frame 190

Test:

frame 191-200



## Network Architecture

### ResNet-50

Scelta standard.

Buon compromesso tra:

- accuratezza

- velocità

Consigliata nella maggior parte dei casi.

### HRNet

Molto efficace per pose estimation.

Spesso produce risultati migliori nei roditori.

## Weight Initialization

### ImageNet

Utilizza pesi pre-addestrati.

Consigliato sempre.

# 5. Training

## Train Network

Addestra la rete neurale.

## Display Iteration

Ogni quanti step aggiornare la finestra.

Valori tipici:

1000



## Maximum Epochs

Numero massimo di epoche.

Valori tipici:

200-500

non sempre valori alti aiuta, infatti in certi casi specialmente se si hanno pochi video troppe epochs causano apprendimento a memoria dei punti e quindi errori

## Save Epochs

Ogni quante epoche salvare un checkpoint.

Esempio:

50



## A cosa servono?

### Riprendere il training

## Se il computer si blocca a 430 epoche:

## ultimo checkpoint = 400

## puoi ripartire da lì invece di ricominciare da zero.

## Trovare il modello migliore

## Spesso la rete migliora fino a un certo punto e poi peggiora leggermente (overfitting).

## Ad esempio:

| ## Epochs | ## Test Error |
| --- | --- |
| ## 100 | ## 4.5 px |
| ## 200 | ## 3.1 px |
| ## 300 | ## 2.4 px |
| ## 400 | ## 2.6 px |
| ## 500 | ## 2.8 px |

## Il modello migliore è quello a 300

## Number of Snapshots

Numero di modelli salvati.

I migliori snapshot possono essere usati successivamente.

Per riprendere un training interrotto da uno snapshot salvato, si può editare il pose_cfg.yaml (dlc-models-pytorch/iteration-0/RI_training_2May14-trainset95shuffle1/train/pytorch_config.yaml):

weight_init:

dataset: superanimal_topviewmouse

snapshot_path: /…/dlc-models-pytorch/iteration-0/NAME_Project-trainset95shuffle1/train//snapshot-XX.pt

(da verificare)

snapshot_path: /home/sbovetti/DLC/.venv/lib/python3.11/site-packages/deeplabcut/modelzoo/checkpoints/superanimal_topviewmouse_hrnet_w32.pt

## Detector Max Epochs

Numero di epoche dedicate al detector. Rilevante solo per Multi-Animal.

## Detector Save Epochs

Frequenza di salvataggio del detector.

# 6. Evaluate Network

Valuta le prestazioni del modello.

## Training Error

Errore sui frame usati per il training.

## Test Error

Errore sui frame mai visti.

Valori piccoli indicano buona generalizzazione.

Warning: L'errore numerico non basta

Un errore basso non garantisce necessariamente un buon tracking.

Dopo l'evaluation è sempre consigliabile:

- Analizzare alcuni video completi.

- Controllare visivamente i landmarks.

- Verificare che le identità non vengano scambiate.

- Controllare le situazioni critiche:

  - animali vicini

  - sovrapposizioni

  - posture insolite

  - zone poco illuminate

# 7. Analyze Videos

Applica il modello ai nuovi video.

## Shuffle

Modello da utilizzare, usare il numero che si è messo nelle fasi prima.

## Number of Animals

Numero massimo di animali presenti, usare numero che si è messo nelle fasi prima.

## Tracking Method

NOTA BENE: usare lo stesso che si era messo all’inizio

### Ellipse

Associa gli individui utilizzando:

- posizione

- forma ellittica

Utile con pochi animali.

### Box

Usa bounding box.

Spesso robusto.

### Skeleton

Utilizza la configurazione dei landmarks. Molto utile quando gli animali si sovrappongono.

# 8. Extract Outlier Frames

Ricerca frame problematici.

## Shuffle

Modello da utilizzare, usare il numero che si è messo nelle fasi prima.

## Tracking Method

Metodo usato per identificare errori.

- ellipse

- box

- skeleton

## Algorithm

### Jump

Cerca salti improvvisi dei punti.

### Uncertain

Cerca frame con likelihood bassa.

### Manual

Selezione manuale.

# 9. Refine Labels

Correzione dei frame problematici.

Shuffle

mettere sempre lo stesso valore

Number of animal

## Min Swap Length

Numero minimo di frame per considerare uno scambio di identità.

Valori bassi:

- più sensibile

Valori alti:

- meno falsi allarmi

| Situazione | Min Swap Length |
| --- | --- |
| Primo test | 5 |
| Molti falsi positivi | 10 |
| Animali molto sovrapposti | 3–5 |
| Tracking già molto buono | 10–20 |

## Max Gap of Missing Data Fill

Numero massimo di frame mancanti da interpolare.

Esempio:

5

riempie buchi fino a 5 frame.

## Visualization Trail Length

Lunghezza della traiettoria mostrata. Non sta influenzando il tracking o la qualità del modello. È solo un’ opzione grafica che controlla quanti frame precedenti vengono mostrati come "scia" durante la revisione dei dati.

Valori alti:

- si vede il movimento recente

Valori bassi:

- visualizzazione più pulita

# 10. Filtering

Riduce il rumore del tracking.

## Filter Type

### Median

Filtro mediano.

Molto robusto.

Consigliato nella maggior parte dei casi.

### ARIMA

Filtro statistico più sofisticato.

Può correggere piccoli errori.

Più lento.

## Window Length

Numero di frame utilizzati per il filtraggio.

Valori piccoli:

- mantiene movimenti rapidi

Valori grandi:

- smoothing maggiore

Tipicamente: 5 - 15

MODEL  ZOO

Il Model Zoo permette di utilizzare modelli già addestrati senza creare un nuovo progetto e senza annotare frame.

È utile quando:

- si vuole ottenere rapidamente un tracking preliminare;

- si vuole verificare la qualità del video;

- si vuole generare pseudo-label per un successivo training personalizzato.

- Select video:

seleziona video da analizzare, è consigliabile utilizzare:

- video non compressi o poco compressi;

- risoluzione elevata;

- illuminazione uniforme.

Video molto rumorosi o sfocati possono ridurre significativamente la qualità del tracking.

- Supermodel

se lavori con i topi seleziona topviewmice => la ripresa deve essere per forza dall'alto se no non funziona

### Quando utilizzarlo

✔ Arena open field

✔ Three chamber

✔ Social interaction

✔ Elevated plus maze con telecamera zenitale

✔ Home cage ripresa dall'alto

### Quando NON utilizzarlo

✘ Ripresa laterale

✘ Ripresa obliqua

✘ Telecamera inclinata

✘ Animali che occupano pochissimi pixel

- Pose model type

Determina quale architettura neurale viene utilizzata per stimare i landmarks.

## HRNet

(Consigliato)

### Vantaggi

- maggiore accuratezza

- migliore localizzazione dei landmarks

- più robusto alle occlusioni

### Svantaggi

- più lento

- richiede più memoria GPU

È normalmente la scelta migliore.

## ResNet

### Vantaggi

- veloce

- richiede meno memoria

### Svantaggi

- leggermente meno accurato

Può essere utile su computer meno potenti.

# Detector

Nei modelli multi-animal vengono utilizzate due reti:

- Detector

- Pose estimator

## Detector

Identifica la posizione dell'animale.

Produce: bounding box attorno al soggetto

## Pose Estimator

Una volta individuato l'animale, stima:

naso

orecchie

collo

coda

# 5. Pose Confidence Threshold

# Likelihood minima accettata per un landmark.

# Ogni landmark riceve un valore:

# 0 = completamente incerto

# 1 = molto sicuro

### Soglia bassa

# 0.2

# Più punti vengono mantenuti.

# Pro:

# meno dati mancanti

# Contro:

# più errori

### Soglia alta

# 0.8

# Solo punti molto affidabili.

# Pro:

# tracking pulito

# Contro:

# molti punti eliminati

### Consigliato

# 0.4 - 0.5

# 

# 6. Batch Size

Numero di immagini elaborate contemporaneamente.

Valori più elevati:

- più veloci

- richiedono più VRAM

Se compare un errore:

CUDA out of memory

ridurre il batch size, su computer con VRAM potente 32 o 64 mentre su portatile consiglio 4 o 8

# 7. Detector Confidence Threshold

# Probabilità minima per accettare un animale rilevato.

### Valori bassi

# 0.2-0.3

# Più sensibile.

# Rischio: falsi positivi

### Valori alti

# 0.7

# Più selettivo.

# Rischio: perdere animali

### Consigliato

# Per topi:

# 0.3  - 0.4

# 

# 8. Maximum Number of Individuals

# Un topo:

# 1

# Due topi:

# 2

# Tre topi:

# 3

# 9. Video Adaptation

Alcuni modelli consentono un adattamento automatico al video.

Il modello utilizza le proprie predizioni per adattarsi gradualmente alle caratteristiche del filmato.

Può migliorare:

- illuminazione particolare

- contrasto insolito

- condizioni sperimentali diverse dal dataset originale

# 10. Pseudo-label Confidence Threshold

Soglia minima per utilizzare una predizione come pseudo-label.

### Valori bassi

0.2

Più pseudo-label.

Più rumore.

### Valori alti

0.8

Pseudo-label molto affidabili.

Ma meno numerose.

### Consigliato

0.4 - 0.6

# 11. Number of Adaptation Epochs

Numero di epoche utilizzate per adattare il modello di pose (landmarks) alle caratteristiche specifiche del video. Quindi controlla per quanto tempo il modello affina la localizzazione dei landmarks utilizzando le pseudo-label generate dal video.

### Consigliato

Primo test:

10

Video difficili:

20

# 12. Number of Detector Adaptation Epochs

### Numero di epoche utilizzate per adattare il detector (riconoscimento dell'animale) al video analizzato. controlla per quanto tempo il detector affina il riconoscimento degli animali utilizzando le pseudo-label generate dal video.

### Consigliato

10

Normalmente sufficiente.

# Quando usare il Model Zoo

### Consigliato

- verifica preliminare del setup

- tracking rapido

- generazione di pseudo-label

- valutazione della qualità dei video

### Non consigliato

- esperimenti complessi

- interazioni sociali molto ravvicinate

- tracking multi-animal con frequenti occlusioni

In questi casi è quasi sempre preferibile addestrare una rete personalizzata su frame annotati del proprio esperimento.

# Guida ai file di configurazione

Durante l'utilizzo di DeepLabCut vengono creati diversi file .yaml. I due più importanti sono:

- config.yaml

- pose_cfg.yaml

vengono usati in momenti diversi del workflow

# 1. config.yaml

## Cos'è

È il file principale del progetto. Viene creato automaticamente quando si seleziona:

Create New Project

e rappresenta il "cervello" del progetto. Contiene tutte le informazioni generali necessarie a DeepLabCut per sapere:

- quali video appartengono al progetto;

- quali landmarks devono essere tracciati;

- quanti animali sono presenti;

- quali skeleton sono definiti;

- dove si trovano le cartelle del progetto.

## Dove si trova

Nella cartella principale del progetto.

Esempio:

MouseProject/

│

├── config.yaml

├── videos/

├── labeled-data/

├── dlc-models/

└── training-datasets/



## Parametri principali

### bodyparts

Elenco dei landmarks da tracciare.

Esempio:

bodyparts:

- nose

- left_ear

- right_ear

- tail_base



### skeleton

Definisce i collegamenti tra i landmarks.

Esempio:

skeleton:

- [nose, left_ear]

- [nose, right_ear]

- [nose, tail_base]



### individuals

Definisce gli individui nei progetti multi-animal.

Esempio:

individuals:

- Male

- Female



### TrainingFraction

Percentuale di frame utilizzata per il training.

Esempio:

TrainingFraction:

- 0.95

Significa:

95% Training

5% Test



## Quando modificarlo?

Modificare il file config.yaml quando si desidera cambiare:

- bodyparts

- skeleton

- individui

- training fraction

- video associati al progetto

# 2. pose_cfg.yaml

## Cos'è

È il file che controlla l'addestramento della rete neurale. Viene creato solo dopo aver selezionato:

Create Training Dataset

Contiene tutti i parametri utilizzati durante il training.

## Dove si trova

Normalmente si trova in:

dlc-models/

└── iteration-0/

└── NomeProgetto/

└── train/

└── pose_cfg.yaml



## A cosa serve

Controlla:

- batch size

- learning rate

- numero di iterazioni

- frequenza di salvataggio

- visualizzazione del training

In pratica definisce come la rete impara.

# Parametri più importanti

## batch_size

Numero di immagini elaborate contemporaneamente dalla GPU.

### Valori consigliati

| GPU | Batch Size |
| --- | --- |
| 4 GB | 1-2 |
| 8 GB | 4 |
| 12 GB | 8 |
| >16 GB | 16-32 |

### Valori più alti:

- training più veloce

- maggiore uso della memoria

Valori più bassi:

- training più lento

- minore utilizzo della GPU

## display_iters

Ogni quante iterazioni vengono mostrati gli aggiornamenti del training.

Esempio:

display_iters: 1000

## save_iters

Ogni quante iterazioni viene salvato un checkpoint.

Esempio:

save_iters: 5000



## multi_step

Definisce il programma di riduzione del learning rate durante il training. Normalmente non è necessario modificarlo